Корректировка работы регулятора ИРТ 5320НР.

- Запись измеренных значений в файл.

Для подготовки работы регулятора и оценки правильности параметров регулирования можно производить запись измеренного значения прибора в файл.  Запись производится в текстовый файл .

  - Разрешение записи в файл.

Для разрешения записи результатов измерения в текстовый файл, нужно в каталоге , в котором находится программа работы с прибором найти файл  в котором находится программа работы с прибором найти файл  dev.dat и открыть ее блокнотом.  Далее нужно найти цепочку строк:

[IZM]

UseIzmFile=1

IzmFileName=IZM.txt

Проследить, чтобы было записано:

# UseIzmFile=1

Что означает, что будет производиться запись измеренных значений в файл.

Стороку:

IzmFileName=IZM.txt

Можно не менять.  В ней указывается имя файла в который будет производиться запись измеренных значений.

Далее необходимо привести цепочку строк:

[LOG]

UseLogFile=0

# LogFileName=COM.txt

К указанному виду.  Это запретит запись журнала обмена с прибором и предотвратит рост файла журнала.

После этого необходимо сохранить файл dev.dat.

  - Выбор интервала времени записи.

В зависимости от характера процесса, который контролируется прибором и его продолжительности рекомендуется выбрать приемлимый интервал записи измеренных значений в файл.  В том случае, если процесс носит быстрый характер имеет смысл записывать ежесекундные значения, если же эксперимент с объектом носит долговременных характер и продлиться несколько часов или суток, необходимо увеличить интервал записи до нескольких секунд или десятков секунд. Для указания программе интервала записи необходимо в каталоге, в котором находится программа найти файл  recent.prf и открыть его блокнотом.  В файле найти цепочку строк:

[GRAF]

wr_int=1

Строчку  wr_int=1 нужно скорректировать и указать в ней интервал времени, с которым будет производиться запись измеренных значений. Для записи  каждую секунду нужно указать wr_int=1, для записи каждую 10 секунду: wr_int=10   .

После коррекции файла его необходимо сохранить.  Теперь можно запустить программу работы с прибором на исполнение.  При необходимости можно сразу же сохранить профиль настроек под каким- нибудь именем: Файл-> Сохранить настройки прибора в файл, далее выбираем  или задаем имя файла для сохранения и сохраняем его.  В принципе можно  специально не сохранять файл настроек, при следующем запуске программы она просто прочитает файл настроек  recent.prf который уже отредактирован.

  - Запись измеренных значений.

Подключенная к прибору программа производит запись (если запись разрешена так, как написано в 1.1.) измеренных значений в файл все время, когда в программе открыты закладки “Текущие значения” или “График”. Запись производится с интервалом заданным в п 1.2.  При уходе с этих закладок запись останавливается.

- Отрисовка графиков.

  - Копирование фрагмента файла измеренных значений.

Для отрисовки графиков можно воспользоваться средствами, предлагаемыми программой Excel.  Для этого в электронную таблицу копируются данные, записанные программой обслуживания прибора.  Для копирования необходимо открыть файл с именем izm.dat находящимся в каталоге, в котором работает программа обслуживания прибора. Открыть файл можно блокнотом.  После этого выполнить  команды:

Правка-> Выделить все.  Дождаться выполнения.

Правка->Копировать.

Закрыть файл.

  - Вставка фрагмента.

Открыть Excel.  Сделать активной левую верхнюю ячейку текущего листа таблицы.  Выполнить команду  Правка-Вставить.  При этом в таблицу должно вставиться содержимое файла izm.txt, при этом произойти правильное разбиение записей по ячейкам.  В файле izm.txt записи разделяются табуляциями, поэтому , если при вставке в таблицу не происходит корректного разбиения на ячейки, необходимо в настройках Windows “Языки и стандарты” в закладке “Числа” указать (ввести в поле редактирования) табуляцию как параметр для “Разделитель элементов списка”.  После этого вновь запустить  Excel и повторить вставку.

  - Выбор диапазона для отрисовки графика.

Для рисования графика достаточно данных из столбцов A и C.  Столбец B можно скрыть: Формат -> Столбец ->Скрыть. После этого выделяется диапазон для построения графика. Для этого, наведя курсор на левую верхнюю ячейку и нажав левую кнопку мыши, удерживая ее, переместим курсор на второй столбец и начинаем тянуть мышь вниз.  При этом, не отпуская кнопки мыши, может понадобиться выводить курсор на нижнее поле статуса программы  Excel,  это ускорит выделение большого объема ячеек.  После выделения всех необходимых ячеек, переходим к отрисовке графика.

  - Последовательность отрисовки графика.

Выполняем последовательность команд:

    - Вставка->Диаграмма

    - В мастере диаграмм (шаг 1 из 4) выбираем тип графика : “График с маркерами , помечающими точки данных”

    - Далее.  В окне “источник данных диаграммы” ничего менять не надо.

    - Далее. В окне “параметры диаграммы”, при необходимости можно ввести тексты в поля редактирования “название диаграммы”,  ”ось X”, ”ось Y”.

    - Далее. В окне “размещение” выбрать “поместить диаграмму на листе отдельном”.

    - Готово.

    - Ткнувшись курсором и левой клавишей мыши, а потом правой клавишей в поле диаграммы или в линию графика можно поменять вид отрисованного графика.

- Корректировка параметров регулятора.

  - Параметры ПИД регулятора, заданные пользователем или предложенные функцией автонастройки не обязательно окажутся приемлимыми для функции регулирования, а иногда и вообще не обеспечиващие удовлетворительное управление.  Ввод регулятора на объекте всегда требует уточнение параметров регулятора в зависимости от характера объекта и от характера регулирования который требуется . При первых пусках регулятора необходимо записывать ход измеренного значения при выходе регулятора на режим и для случая смены уставки регулятора вверх или вниз.  По ходу значения регулируемого параметра вносятся изменения в параметры регулятора.